KUNCI JAWABAN TES LISAN

Teknologi Layanan Jaringan, Kelas XI TKJ AKA

Pertemuan 2: Instalasi Perangkat Jaringan Nirkabel (Lanjutan)

| No | Pertanyaan | Jawaban |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sebutkan tiga jenis perangkat jaringan nirkabel! | • Access Point (AP) • Wireless Router • Wireless LAN Controller (WLC) |
| 2 | Apa fungsi utama dari Access Point dalam jaringan nirkabel? | Menghubungkan perangkat-perangkat wireless ke dalam jaringan kabel atau jaringan lainnya, sehingga perangkat wireless dapat mengakses sumber daya jaringan atau internet. |
| 3 | Dalam instalasi jaringan Wi-Fi, apa itu SSID dan apa fungsinya? | SSID (Service Set Identifier) adalah nama jaringan Wi-Fi. Fungsinya untuk membedakan satu jaringan Wi-Fi dengan jaringan lain, sehingga pengguna bisa memilih dan terhubung ke jaringan yang benar. |
| 4 | Cara mereset jaringan Wi-Fi ada 2 cara, sebutkan! | • Reset fisik (hardware): tusuk lubang tombol reset pada perangkat memakai peniti atau jarum, lalu tekan dan tahan sekitar 10 detik sampai lampu indikator berkedip. • Reset lewat halaman pengaturan (software): masuk ke halaman admin perangkat melalui browser (misalnya 192.168.0.1 atau 192.168.1.1), buka menu System Tools atau Maintenance, lalu pilih Factory Reset / Restore Defaults. |
| 5 | Sebutkan dan jelaskan 3 faktor penting saat instalasi perangkat jaringan nirkabel! | • Pemilihan frekuensi dan kanal: pilih frekuensi (2,4 GHz atau 5 GHz) dan kanal yang tidak banyak dipakai di sekitar agar gangguan sinyal kecil. • Penempatan Access Point: letakkan di tengah area yang ingin dijangkau, di posisi agak tinggi, dan jauh dari penghalang tebal atau benda logam. • Keamanan jaringan: gunakan enkripsi WPA2/WPA3, kata sandi Wi-Fi yang kuat, dan ganti kata sandi admin bawaan perangkat. |

Penilaian tes lisan: jawaban lengkap dan tepat mendapat nilai penuh, jawaban sebagian benar mendapat setengah nilai.